TONGJI UNIVERSITY

《有限单元法》课程

第一次作业

作业名称           平面三角形单元有限元法程序

组    别  　　　　　    　   第七组

小组成员  2330739公冶祥嵩 2330689高子寒 2330596李雨琪

2330954李子轩 2330994叶芳怡

指导教师  　　　　 　　      肖伟芳

日　　期  　　　　     2024年5月15日

一、计算模型	1

二、计算原理	1

三、编程思路	2

四、计算公式	2

1、应变矩阵B	2

2、弹性矩阵D	2

3、单元刚度矩阵K	3

五、MATLAB程序代码	3

1、计算主程序Main.m	3

2、单元刚度矩阵函数TriangleElementStiffness.m	7

3、刚度矩阵集成函数AssemTriangle.m	8

4、单元应力计算函数TriangleElementStress.m	8

六、结果对比	9

1、ABAQUS模型设置	9

2、结点位移对比	10

3、单元应力对比	11

一、计算模型

长10m，高2m，厚10mm的两端简支平面构件，受到竖直向下、大小为20kN/m的均布荷载作用，如图1所示。材料的弹性模量E=210GPa，泊松比v=0.3。

图1 平面构件受力简图

二、计算原理

用矩阵位移法分析杆系结构时，把一个杆件作为一个单元，这些单元在结点上相互连接，以结点位移作为基本的未知量。由于结点的个数是有限的，所以结点平衡方程的个数也是有限的，从而可以借助线性代数（矩阵）方程组进行分析。

在一个连续介质中，互相连接的点是无限的，因而具有无限个自由度。但如果把这个连续介质离散成有限个单元的组合体，这些单元在有限个结点上相互连接，包含有限个自由度，从而可以用矩阵方法进行分析。

归纳总结得到二维连续介质的有限单元法分析的基本步骤如下：

（1）用虚拟的直线把原介质分割成有限个三角形单元，这些直线是单元的边界，几条直线的交点称为结点；

（2）假定各单元在结点上互相铰接，结点位移是基本的未知量；

（3）选择位移函数，用单元的三个结点的位移惟一表示单元内任一点的位移；

（4）通过位移函数，用结点位移惟一表示单元内任一点的应变（几何方程）；再利用广义虎克定律，用结点位移惟一表示单元内任一点的应力（物理方程）；

（5）利用能量原理，找到与单元内部应力状态等效的结点力；再利用单元应力与结点位移的关系，建立等效结点力与结点位移的关系（单元刚度矩阵）；

（6）将每一单元所承受的载荷，按静力等效原则移置到结点上；

（7）集成所有单元的刚度矩阵得到总刚度矩阵，利用位移边界条件和力边界条件建立静力平衡方程，得到一个线性方程组；通过求解该方程组，得到结点位移；进而得到单元应力。

三、编程思路

图2 MATLAB编程思路

（1）输入计算模型尺寸，设置材料参数。

（2）划分三角形网格，对单元、结点进行编号，其中结点编号以逆时针方向编码。

（3）利用弹性矩阵D和应变矩阵B计算单元刚度矩阵Ke，通过“对号入座”方式叠加形成整体刚度矩阵K。

（4）计算单元结点等效荷载Pe，通过“对号入座”方式叠加形成整体荷载列阵P。

（5）引入位移边界条件和力边界条件。

（6）求解平衡方程Ka = P，得到结点位移及单元应力。

四、计算公式

1、应变矩阵B

2、弹性矩阵D

3、单元刚度矩阵K

五、MATLAB程序代码

该程序适用于解决薄简支梁受均布荷载作用的问题，可以求解结点位移和单元应力。程序可以进行修改的变量有梁的长度、梁的高度、梁的厚度（此项应远小于梁另外两个维度的尺寸，以符合平面应力问题计算假定）、三角形网格尺寸、材料泊松比、材料弹性模量（假定材料为各向同性理想弹性材料）、均布荷载线集度。

当问题被明确定义后，程序将简支梁划分三角形单元网格，并对单元及结点进行编号（逆时针顺序）生成ele矩阵，计算结点坐标生成node矩阵。之后结合应变矩阵B和弹性矩阵D，利用单元刚度矩阵函数TriangleElementStiffness.m计算各个单元的刚度矩阵，再利用刚度矩阵集成函数AssemTriangle.m组装单元刚度矩阵，形成总体刚度矩阵。引入位移边界条件和力边界条件后求解位移矩阵，再利用单元应力计算函数TriangleElementStress.m求解各个单元应力，最终通过绘图代码对结点位移和单元应力进行可视化输出。

1、计算主程序Main.m

clear;

clc;

%--------------------------------------------------------------------------

%程序计算模型定义，包括构件几何参数，单元参数，材料参数，均布荷载大小。

%程序单位采用国际单位制基本单位，长度单位：m，力的单位：N，应力单位：Pa。

L = 10.0;%m 构件长度

H = 2.0;%m 构件高度

t=0.01; %m %单元厚度

ele_length = 0.1;%m 单元长度

ele_height = 0.1;%m 单元高度

E=2.1e11; %Pa 材料弹性模量

miu=0.3;   %泊松比

load_q=20000; %N/m 均布荷载

node_load=load_q*ele_length; %等效结点荷载

%--------------------------------------------------------------------------

%--------------------------------------------------------------------------

%网格划分

ele_num_L = L/ele_length; %长度方向单元个数

ele_num_H = H/ele_height; %宽度方向单元个数

node_num_L = ele_num_L + 1; %长度方向节点个数

node_num_H = ele_num_H + 1; %宽度方向节点个数

node = [];  %定义节点列表

ele = []; %定义单元列表

%生成节点列表 节点列表结构为 [节点编号 X坐标 Y坐标 Z坐标（平面问题，该项为0）]

for j = 1:node_num_H

for i = 1 : node_num_L

node_new = [i+(j-1)*node_num_L ele_length*(i-1) ele_height*(j-1) 0];

node = cat (1,node,node_new);

end

end

%生成单元列表 单元列表结构为[单元编号 第一结点编号 第二节点编号 第三节点编号]（左下角为起点，逆时针顺序）

for j = 1:ele_num_H

for i = 1 : ele_num_L

ele_new_odd = [2*i-1+2*(j-1)*ele_num_L i+(j-1)*(ele_num_L+1) i+1+(j-1)*(ele_num_L+1) i+ node_num_L+1+(j-1)*(ele_num_L+1)];

ele_new_even = [2*i+2*(j-1)*ele_num_L i+(j-1)*(ele_num_L+1) i+(j-1)*(ele_num_L+1)+ node_num_L+1 i+(j-1)*(ele_num_L+1)+ node_num_L];

ele = cat (1,ele,ele_new_odd);

ele = cat (1,ele,ele_new_even);

end

end

%--------------------------------------------------------------------------

%生成单元刚度矩阵

%基础参数与单元定义

num_ele=size(ele,1);

n_ele=length(ele(:,1));  %单元数

dof=length(node(:,1))*2;   %自由度，梁单元的每个节点有2个自由度，横向位移，纵向位移

f=zeros(dof,1);     %整体坐标系下结构整体外荷载矩阵

f_loc=zeros(6,1);      %单元外荷载矩阵，局部坐标系下

u=ones(dof,1);     %矩阵位移

K=zeros(dof);          %总体刚度矩阵

stress=zeros(n_ele,1); %单元应力矩阵

%生成总体刚度矩阵

for i=1:n_ele

k_ele=TriangleElementStiffness(E,miu,t,node(ele(i,2:4),2:4));

K=assemTriangle(K,k_ele,ele(i,2),ele(i,3),ele(i,4));

end

%--------------------------------------------------------------------------

%定义边界条件

%力边界条件

for i=node_num_L*(node_num_H-1)+2: node_num_L*node_num_H-1

f(2*i)=-node_load;%N 顶部

end

f(2*node_num_L*((node_num_H-1)+1)) = -node_load/2;%N 左右边缘两点

f(2*node_num_L*(node_num_H)) = -node_load/2;%N 左右边缘两点

% 位移边界条件；

u(1)=0;

u(2)=0;

%u(2*node_num_L-1)=0;

u(2*node_num_L)=0;

%--------------------------------------------------------------------------

%求解

%求解未知自由度

index=[];   %未知自由度索

p=[];       %位置自由度对应的节点力矩阵matrix；

for i =1:dof

if u(i)~=0

index=[index,i];

p=[p;f(i)];

end

end

%求解位移矩阵

u(index)=K(index,index)\p;

%计算节点变形后位置（为画图明显，对位移进行20倍放大

x1=node(:,2)+20*u(1:2:node_num_L*node_num_H*2);

y1=node(:,3)+20*u(2:2:node_num_L*node_num_H*2);

%--------------------------------------------------------------------------

%应力求解及画图

stress=zeros(num_ele,3);

set(0,'defaultfigurecolor','w');

%mises应力图

figure;

mises_stress=zeros(num_ele);

for i=1:n_ele

u1=[u(2*ele(i,2)-1);u(2*ele(i,2));u(2*ele(i,3)-1);u(2*ele(i,3));u(2*ele(i,4)-1);u(2*ele(i,4))];

stress(i,:)=TriangleElementStress(E,miu,node(ele(i,2:4),2:3),u1,1)'; %单元应力

mises_stress(i)=((stress(i,1)+stress(i,2))^2-3*(stress(i,1)*stress(i,2)-stress(i,3)^2))^0.5;%mises应力

patch(node(ele(i,2:4),2),node(ele(i,2:4),3),mises_stress(i));

end

colormap jet;

colorbar;

set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);

set(get(colorbar,'title'),'string','\fontname{Times New Roman}\fontsize{14}Pa');

title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New Roman}\fontsize{14}(Mises)');

%X方向主应力图

figure;

for i=1:n_ele

patch(node(ele(i,2:4),2),node(ele(i,2:4),3),stress(i,1));

end

colormap jet;

colorbar;

set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);

set(get(colorbar,'title'),'string','Pa');

title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New Roman}\fontsize{14}(\sigma_x)');

%Y方向主应力图

figure;

for i=1:n_ele

patch(node(ele(i,2:4),2),node(ele(i,2:4),3),stress(i,2));

end

colormap jet;

colorbar;

set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);

set(get(colorbar,'title'),'string','Pa');

title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New Roman}\fontsize{14}(\sigma_y)');

%剪应力图

figure;

for i=1:n_ele

patch(node(ele(i,2:4),2),node(ele(i,2:4),3),stress(i,3));

end

hold on;

colormap jet;

colorbar;

set(get(colorbar,'title'),'string','Pa');

set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);

title('\fontname{宋体}\fontsize{14}单元应力\fontname{Times New Roman}\fontsize{14}(\tau_x)');

hold on;

%变形图

figure;

for i=1:n_ele

patch(node(ele(i,2:4),2),node(ele(i,2:4),3),'w','FaceColor','none','LineStyle','-')

hold on;

patch(x1(ele(i,2:4)),y1(ele(i,2:4)),'w','FaceColor','none','EdgeColor','r');

end

set(gca,'FontName','Times New Roman','FontSize',14);

legend('\fontname{宋体}\fontsize{14}初始形态','\fontname{宋体}\fontsize{14}加载形态')

2、单元刚度矩阵函数TriangleElementStiffness.m

function k_ele=TriangleElementStiffness(E,miu,t,node_ele)

% 三角单元刚度矩阵

x1=node_ele(1,1);

y1=node_ele(1,2);

x2=node_ele(2,1);

y2=node_ele(2,2);

x3=node_ele(3,1);

y3=node_ele(3,2);

% ---------------------------

A=(x1*(y2-y3)+x2*(y3-y1)+x3*(y1-y2))/2;  %单元面积

a1=x2*y3-y2*x3;

a2=y1*x3-x1*y3;

a3=x1*y2-y1*x2;

b1=y2-y3;

b2=y3-y1;

b3=y1-y2;

c1=x3-x2;

c2=x1-x3;

c3=x2-x1;

D=E/(1-miu^2)*[1 miu 0;

miu 1 0;

0 0 (1-miu)/2];

B1 = [b1 0;0 c1;c1 b1];

B2 = [b2 0;0 c2;c2 b2];

B3 = [b3 0;0 c3;c3 b3];

B_single_element = [B1 B2 B3]./2./A;

k_ele = B_single_element'*D*B_single_element.*t.*A;

3、刚度矩阵集成函数AssemTriangle.m

function k_t=assemTriangle(k_t,k_ele,node1,node2,node3)

% 组装总刚

d(1:2)=2*node1-1:2*node1;

d(3:4)=2*node2-1:2*node2;

d(5:6)=2*node3-1:2*node3;

for ii=1:6

for jj=1:6

k_t(d(ii),d(jj))=k_t(d(ii),d(jj))+k_ele(ii,jj);

end

end

4、单元应力计算函数TriangleElementStress.m

function str=TriangleElementStress(E,miu,node_ele,u1,p)

% 三角单元应力矩阵

x1=node_ele(1,1);

y1=node_ele(1,2);

x2=node_ele(2,1);

y2=node_ele(2,2);

x3=node_ele(3,1);

y3=node_ele(3,2);

% ---------------------------

A=(x1*(y2-y3)+x2*(y3-y1)+x3*(y1-y2))/2; %为单元的面积

a1=x2*y3-y2*x3;

a2=y1*x3-x1*y3;

a3=x1*y2-y1*x2;

b1=y2-y3;

b2=y3-y1;

b3=y1-y2;

c1=x3-x2;

c2=x1-x3;

c3=x2-x1;

B=1/2/A*[b1 0 b2 0 b3 0;

0 c1 0 c2 0 c3;

c1 b1 c2 b2 c3 b3];

if p==1

D=E/(1-miu^2)*[1 miu 0;

miu 1 0;

0 0 (1-miu)/2];

elseif p==2

D=E/(1+miu)/(1-2*miu)*[1-miu miu 0;

miu 1-miu 0;

0 0 (1-2*miu)/2];

end

str=D*B*u1;  %为单元应力的计算

六、结果对比

1、ABAQUS模型设置

选取有限元软件ABAQUS与MATLAB计算程序进行对比。ABAQUS模型中施加大小相同的均布荷载，边界条件采取左端固定支座，右端Y轴方向约束的形式，如图3所示。网格划分与MATLAB相同，单元大小0.1m，X方向100个单元，Y方向20个单元，如图4所示。

图3 ABAQUS模型的荷载布置与边界条件

图4 ABAQUS模型网格划分

将MATLAB程序与有限元软件ABAQUS的结点位移、单元应力的计算结果进行对比，位移对比结点选取26、51、76、556、1061、1566、2071号结点，应力对比单元选取103、503、903、1303、1703、2103、2503、2903、3303、3703号单元，如图5所示。

- 位移对比结点

- 应力对比单元

图5 用于对比的结点位移与单元应力位置

2、结点位移对比

利用MATLAB程序与ABAQUS软件分别计算该简支梁的结点位移，结果如图6所示。MATLAB计算结果图中黑色代表结构初始状态，红色代表结构受力后的位移状态，因结点位移数值较小，为绘图明显，将位移放大20倍。

- MATLAB 变形

- ABAQUS 变形

图6结点位移结果对比

表1 结点位移对比

| 位移（mm） | ABAQUS |  | MATLAB |  | 误差（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结点 | X | Y | X | Y | X | Y |
| 26 | 0.2987 | -1.6720 | 0.3001 | -1.6749 | -0.4582 | -0.1736 |
| 51 | 0.7089 | -2.2415 | 0.7103 | -2.2444 | -0.1926 | -0.1311 |
| 76 | 1.1191 | -1.6803 | 1.1205 | -1.6833 | -0.1220 | -0.1782 |
| 556 | 0.7097 | -2.2617 | 0.7111 | -2.2646 | -0.1936 | -0.1301 |
| 1061 | 0.7106 | -2.2697 | 0.7119 | -2.2727 | -0.1945 | -0.1295 |
| 1566 | 0.7114 | -2.2664 | 0.7128 | -2.2694 | -0.1955 | -0.1298 |
| 2071 | 0.7123 | -2.2510 | 0.7137 | -2.2539 | -0.1964 | -0.1307 |

所选取结点的X、Y向位移以及误差的MATLAB程序与ABAQUS软件的计算结果如表1所示。由表可知，误差较小，在可以接受的范围之内，说明了MATLAB计算程序在结点位移计算方面的准确性。

3、单元应力对比

利用MATLAB程序及ABAQUS软件计算该简支梁施加均布荷载后各单元的受力结果，其应力云图如图7所示。

- ABAQUS X向应力

- MATLAB X向应力

- ABAQUS Y向应力

- MATLAB Y向应力

- ABAQUS 剪切应力

- MATLAB 剪切应力

- ABAQUS Mises应力

- MATLAB Mises应力

图7单元应力结果对比

表2 单元应力对比

| MISES应力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元 | ABAQUS | MATLAB | 误差（%） |
| 103 | 37.4284 | 37.4283 | 0.0001 |
| 503 | 29.6726 | 29.6726 | -0.0001 |
| 903 | 22.1544 | 22.1544 | 0.0002 |
| 1303 | 14.8165 | 14.8165 | 0.0001 |
| 1703 | 7.6126 | 7.6126 | -0.0006 |
| 2103 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0034 |
| 2503 | 6.8565 | 6.8565 | 0.0005 |
| 2903 | 14.0615 | 14.0615 | 0.0000 |
| 3303 | 21.4078 | 21.4078 | 0.0002 |
| 3703 | 28.9377 | 28.9378 | -0.0002 |

由图7可知，MATLAB程序与ABAQUS软件计算得出的应力云图分布较为相似。所选取单元的MISES应力以及相对误差的MATLAB程序与ABAQUS软件的计算结果如表2所示，由表可知，误差极小，说明了MATLAB计算程序在单元应力计算方面的准确性。